机器人集成小组项目Ⅰ｜实验指导书

机械臂定点抓取（小组实验）

仿真开发与真机验证要求

| 阶段一 仿真开发 |  | 阶段二 真机验证 |
| --- | --- | --- |

编号：S16—S20 / E5

实施原则：学生必须先完成仿真任务，方可操作真实机械臂。真机阶段复用仿真阶段的ROS 2接口，仅更换设备与参数配置。

一、实验目标

掌握机械臂回零、关节控制、夹爪控制和定点抓取，实现将固定位置的目标物抓取并放到指定位置。本实验不考查视觉定位。

二、实验环境

- 仿真环境：Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble、Gazebo/Ignition、MoveIt 2或ros2_control、机械臂URDF模型。

- 真机环境：Jetson Orin、mechArm 270、夹爪或吸盘、固定底座、急停/断电装置，以及重量不超过100 g的标准目标物。

三、仿真实验任务

- 建立机械臂、夹爪、桌面和目标物体的仿真场景。

- 设置固定取物点A、固定放置点B，以及取放过程中的安全高度。

- 实现动作流程：回零→到达取物点上方→下降→夹取→抬升→移动到放置点→释放→回零。

- 通过ROS 2节点或Action控制机械臂，并发布机械臂状态。

- 使用一个Launch文件启动仿真、控制和状态节点。

- 对不可达目标、无逆解和关节超限等情况进行判断并安全停止。

四、仿真验收标准

- 一个Launch文件能够启动完整仿真系统。

- 连续抓取5次，至少成功4次。

- 机械臂不与桌面、目标物或自身发生明显碰撞，不超过关节限位。

- 遇到不可达目标时停止任务并输出明确的错误信息。

- 能够保存机械臂轨迹、执行结果和错误日志。

五、真机验证任务

- 检查机械臂固定、供电、USB连接、夹爪和急停装置。

- 在桌面标记固定取物点和固定放置区域，并设置安全高度。

- 使用与仿真阶段相同的ROS 2控制接口完成回零、抓取、放置和返回。

- 初次运行采用低速模式，一名组员操作，另一名组员负责急停和观察。

- 抓取失败、目标不可达或通信异常时，机械臂返回安全位置或停止。

- 每名学生至少独立完成一次回零、移动和安全停止。

六、真机验收标准

- 连续抓取5次，至少成功4次，并将物体放入指定区域。

- 全过程不发生碰撞、超限或危险动作，目标物无明显损坏。

- 抓取失败时能够安全停止或返回安全位置。

- 从仿真切换到真机时，只修改设备、通信和位置参数，不重写任务逻辑。

- 所有组员均通过个人安全操作检查。

七、提交材料

- ROS 2程序、Launch文件及参数文件。

- 仿真模型、取物点、放置点和安全高度配置。

- 仿真与真机演示视频。

- 5次抓取结果记录、异常测试记录和简要实验报告。